### Bezpečnostní pokyny pro odběratele zemního plynu, první kroky při podezření na únik plynu

Plynárenské společnosti zásobují své zákazníky na celém území ČR již 10 let pouze zemním plynem. Zemní plyn se na celém světě dlouhodobě osvědčil jako spolehlivý zdroj energie, který neselhal ani při živelných pohromách, jakými byly například v České republice velké povodně v letech 1997, 2002 a 2006.

Při využívání všech výhod zemního plynu je nutné dokonale znát všechny jeho vlastnosti a znát bezpečnostní opatření, kterými lze téměř stoprocentně předcházet nehodám.

A. Všeobecné informace a zásady používání zemního plynu

Zemní plyn je bez zápachu, proto jej plynárenské společnosti před jeho dodáním do distribuční sítě opatřují silně zapáchavou látkou – odorantem. Takto lze zemní plyn čichem vnímat v případě jeho úniku z plynového zařízení do okolí.

Pokud zemní plyn unikne do ovzduší může se vzduchem vytvořit výbušnou směs, která se snadno vznítí a zapříčiní požár při:

- iniciaci ohněm (hořící zápalkou či svíčkou)

- elektrickou jiskrou ( vypínačem elektrického osvětlení)

- intenzivním třením

- od silně rozpálených ploch

Abychom předešli případným nehodám, škodám na zdraví a majetku je nezbytné věnovat plynovým spotřebičům a celému plynovému zařízení v objektu stejnou péči jako všem technickým předmětům a zařízením, které přispívají ke komfortu bydlení, poskytování služeb i ve výrobě.

Je nutno dodržovat pokyny pro obsluhu a údržbu plynových spotřebičů:

- Je nutno dbát na to, aby plynová zařízení (plynové spotřebiče, domovní rozvody plynu) byla řádně kontrolována a udržována podle návodů jejich výrobců a dodavatelů.

- Prostor, ve kterém je plynový spotřebič používán, je vždy nutno řádně větrat.

- Plynový spotřebič se používá pouze k tomu účelu k němuž je určen. Je velmi nebezpečné používat například plynový sporák nebo plynovou pečící troubu k ohřevu místnosti.

- Je nutno dbát na to, aby práce spojené s údržbou a opravami plynových zařízení (plynové spotřebiče a domovní rozvody plynu) prováděly pouze odborné firmy s oprávněním pro provádění těchto prací.

B. Místa, kde může dojít k úniku zemního plynu

- Na kterémkoliv mechanickém spoji (šroubení, příruba) domovního rozvodu zemního plynu

- Na plynovém uzávěru před plynoměrem, před plynovým spotřebičem případně i na hlavním uzávěru plynu

- Na domovním regulátoru zemního plynu

- Na plynoměru

- Na spotřebiči zemního plynu (hořák, regulační prvky)

C. Bezpečnostní opatření při úniku zemního plynu

- Neprodleně zhasnout všechny plameny

- Neprodleně otevřít všechny dveře a okna

- Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popřípadě hlavní uzávěr plynu (HUP)

- Nepoužívat otevřený oheň.

- Nezapalovat zápalky nebo zapalovače. Nekouřit.

- Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči.

- Nevytahovat elektrické zástrčky.

- Nepoužívat zvonky u dveří a telefony.

- Nepoužívat elektrické spotřebiče a výtahy.

- Varovat všechny ostatní obyvatele domu a vyzvat je k opuštění budovy opustit budovu.

- Informovat pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu telefonem, který se nachází mimo dům či místo úniku zemního plynu.

- Telefonní číslo je jednotné pro celou Českou republiku – 1239.

- Místo úniku zemního plynu je nutno zpřístupnit pracovníkům pohotovostní a poruchové služby dodavatele zemního plynu, kteří si v případě potřeby přivolají na pomoc pracovníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.

D. Bezpečnostní pokyny pro uživatele plynových spotřebičů

Zemní plyn není jedovatý, ale při jeho nedokonalém spalování se může vytvářet jedovatý oxid uhelnatý (CO). Ten se váže na při jeho vdechování na krevní barvivo - hemoglobin mnohonásobně rychleji než kyslík (O2) ze vzduchu což způsobuje postupnou otravu živého organismu.Čím více je ve vdechovaném ovzduší oxidu uhelnatého tím rychleji postupuje otrava a její závažnost.

Kdy a proč může oxid uhelnatý vznikat?

Oxid uhelnatý vzniká vždy při nedokonalém spalování zemního plynu z dále uvedených důvodů:

- Při dlouhodobějším používání plynových spotřebičů bez odtahu spalin pokud není prostor, ve kterém jsou spotřebiče umístěny řádně větraný. Spaliny se pak v této 
místnosti hromadí, zhoršují spalování a podporují tvorbu CO.

- Hořáky spotřebičů nemají správně seřízen poměr vzduchu a plynu pro spalování nebo jsou ve špatném technickém stavu (jsou zkorodovány, propáleny, zaneseny 
nečistotami a podobně).

- Plynové hořáky mohou být v pořádku ale nečistotami jsou zaneseny výměníkové plochy průtokových ohřívačů vody a kotlů.

- Při vaření jsou používány nepřiměřeně velké nádoby, které brání přístupu vzduchu a podporují nedokonalé spalování zemního plynu

- Kouřovody odvádějící spaliny do komína jsou netěsné, zkorodované, špatně dimenzované, nebo je ucpaný komín, což může způsobit pronikání spalin do místnosti.

- Není zajištěn řádný přívod spalovacího vzduchu do místnosti, což se projeví nedokonalým spalováním zemního plynu a tvorbou oxidu uhelnatého (potřebu vzduchu pro bezpečné spalování stanoví výrobce v návodu spotřebiče)

Jaké jsou příznaky hromadění spalin v místnosti?

Při dokonalém spalování zemního plynu vzniká vodní pára a oxid uhličitý (CO2) a hromadění spalen se projeví například:

- Kondenzací (srážením) vodní páry na chladných plochách místností (okna, stěny a stropy místností)

- Charakteristickým zápachem, který je cítit při vstupu do místnosti

- Při silnějších koncentracích spalin v místnosti může nastat zhoršené spalování zemního plynu, které se projeví zažloutlými plameny nebo žlutými špičkami plamenů.

- Správně seřízený hořák má při dokonalém přístupu spalovacího vzduchu modrofialový, ostře ohraničený plamen.

Na co je nutno dbát při používání plynových spotřebičů?

- Dbát na řádné větrání místností při používání spotřebičů bez odtahu spalin

- Dodržovat vždy návod na obsluhu a údržbu plynového spotřebiče, který dodává jeho výrobce.

- Provádět občasnou vizuální kontrolu hořáků plynových spotřebičů. Posoudit, zda nejsou poškozeny nebo nesprávně seřízeny. Seřízení a opravy mohou provádět pouze oprávněné firmy.

Závěr

Rekapitulace základních zásad při úniku plynu:

- Žádná panika, vše provádět s rozvahou

- Žádné plameny, žádné jiskry, nepoužívat vypínače, netelefonovat z objektu, kde byl zjištěn únik plynu

- Otevřít okna a dveře

- Neprodleně informovat okolí. Nezvonit na sousedy – klepat na dveře. Opustit objekt.

- Uzavřít všechny uzávěry plynu, zejména hlavní uzávěr plynu (HUP)

- Neprodleně volat z prostoru mimo objekt s únikem plynu:

a) Pohotovostní poruchovou službu dodavatele plynu:1239
b) Hasičský záchranný sbor: 150
c) Záchrannou službu: 155
d) Policii ČR: 158